Final Project Report

第21組 112061105陳睿倬 112061240吳宇哲

Topic

A simple shooting game

Input/Output table

(藍字為後來修改的部分(和proposal不同))

| Input | function | output | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| Keypad w | Character move up | 7-Segement 4 digits | Show the game static |
| Keypad a | Character move left |  |  |
| Keypad s | Character move down | Speaker | Game sound effects |
| Keypad d | Character move right |  |  |
| Keypad space | shoot | LED L1 | Now_state 顯示當前七段顯示器數字所代表的資訊 00:pts, 01:hpts, 10:time, 11:rounds |
|  |  | LED P1 |  |
| Button center | Switch showing mode | LED P3 | stop_state |
|  |  | LED V13 | otk_led |
| Switch R2 | Open/Off the game | LED P3 | Pause state |
| Switch V17 | Pause/Resume |  |  |
| Switch T1 | Switch background |  |  |
|  |  | LCD | Show the game screen |

Functions of the Shooting game

Switch 1(R2)開關，用於控制遊戲開關，這個撥桿也有助於處理重設reset的問題。

進入遊戲後：（IO 設定）

Input

- 鍵盤wasd控制角色移動

- 空白鍵用於射擊

- Button (center button)用於切換七段顯示器顯示的數據（當前分數、最高分數、時間（計時）、死亡次數）

- Switch (V17)用於遊戲中暫停，於暫停狀況下，LED 2(led P3)會亮起，反之正常遊玩時不會。

- Switch T1 切換背景圖片

Output

- 七段顯示器顯示Input 3當前分數、最高分數、時間（計時）、死亡次數）

要顯示的數字

- Speaker用於音效輸出（如射擊音效，角色死亡音效、擊敗敵人之音效）

- LED 1 顯示遊戲（程式正常運行） 拔除

- LED P3顯示當前是否處於暫停狀態。或是也可用於結束暫停狀態時的倒數

- LED V13顯示(閃爍)當前處於大招狀態(必殺技狀態)

- LED L1, P1代表當前七段顯示器的顯示狀態00:分數, 01:最高分數(每次生命),10:time(遊玩時間), 11:rounds(死亡次數)

Logic Diagram

- Top module

- dragon_move.v

- robot_move.v

- missile_move.v

- LFSR.v

- INT2BCD.v

- keyboard.v

- VGA.v (同老師提供的檔案)

- _7SegShow.v

- BTNC_signal_ctl.v

BTNC_signal_ctl.v右半邊

- display_number_to_cnt.v

- Timer.v

- FSM.v

- speaker.v

Speaker.v右半邊

- mem_gen.v

mem_gen.v下半部

Design Specification/Implementation

- Dragon_move.v

規格：

input clk_22, rst, pause; // clk_22: 100M/2^22, R2, V17

input [9:0]init;  // random seed

input life_state; // 外部廣播訊號(from mem_gen): 龍的死亡事件廣播

output reg [9:0]d_x, d_y; // 現在位置，定位座標為角色圖片的左上角

output reg show_valid;  // 現在是存活或死亡狀態，死亡狀態不會顯示角色

首先先講龍的狀態alive，共有兩個: 存活、死亡。

在存活狀態下：

若碰到邊界或碰到飛彈或機器人(life_state == 1)就進入死亡狀態。

在死亡狀態下：

若cd_cnt == 100，重生時間結束，回到存活狀態。

若在死亡狀態下碰到邊界(重生位置在邊界上)也會再次進入死亡狀態(不過系統裡有處理重生範圍，因此不太會發生)。

==========================================================

接著是它移動的原理，先談它的生成位置。只有遊戲一開始三隻龍的位置是固定的。之後每次的重生位置都會不一樣(因為有不一樣的init(random seed)，透過模數運算加一個常數調整重生範圍。移動時會恆向左邊移動，但會往上或往下是隨機的，由隨機數字direction的奇偶數決定往上或往下。

若pause(V17)啟動，狀態和位置都不會改變。

- Robot_move.v

規格：

input clk_22, rst, pause; // clk_22: 100M/2^22, R2, V17

input [3:0]move_opr;  // wasd的鍵盤控制

input [3:0]Event; // 外部廣播訊號(from mem_gen): 龍和機器人的死亡事件廣播

output reg [9:0]r_x, r_y; // 現在位置，定位座標為角色圖片的左上角

output reg show_valid;  // // 現在是存活或死亡狀態，死亡狀態不會顯示角色

首先先講機器人的狀態alive，共有兩個: 存活、死亡。

在存活狀態下：

若碰到龍(Event[0] == 1)就進入死亡狀態。

在死亡狀態下：

若cd_cnt == 100，重生時間結束，回到存活狀態。

Cf：

在機器人的角色，碰到邊界不會死亡，但會強制停在那個位置(後面講述原理)，防止它移出範圍(右、下邊界可能會超出一點，因為座標定位在左上角，所以可能會出現座標未出界，但圖片出界的問題。)

接著是它移動的原理，它的重生位置恆固定。相比龍是直接改變座標，機器人會先由鍵盤訊號(move_opr)經decoder決定nxt_r_x, nxt_r_y機器人的下個位置。若下個位置會超出邊界，那機器人的座標不會變(維持原座標)。否則，若符合要求，那現在位置就會變成下個位置的座標。

若pause(V17)啟動，狀態和位置都不會改變。

- Missile_move.v

規格：

input clk_22, rst, pause;  // clk_22: 100M/2^22, R2, V17

input shoot_sign;       // keyboard space key sign

input [9:0]r_x, r_y;      // robot's pos

output reg [9:0]m_x, m_y;// 現在位置，定位座標為角色圖片的左上角

output reg show_valid;  //現在是發射中或未發射的狀態，未發射狀態不會顯示output reg cd_sign;  // reload 訊號(代表飛彈在裝填，還不能發射)(連接到led)

output reg [1:0]act_cd_state;  //飛彈的狀態(連接到led)

首先先講飛彈的狀態act_cd_state，共有三個：

準備好發射(00)、發射中(01)、裝填(10)。

在準備好發射狀態下00：

其位置會一直跟隨著機器人的位置，直到按下space(shoot_sign == 1)，狀態變成發射中狀態。

在此狀態下，show_valid會關閉，不會顯示飛彈圖片。

在發射中狀態下：

從準備發射狀態到這狀態。會從機器人的位置開始，直直向右邊移動，碰到龍會直接穿過它。若在此狀態下碰到邊界，設cd_cnt = 0，進入裝填狀態。

在裝填狀態下：

cd_cnt一直上數直到cd_cnt = 10。回到準備發射狀態，這期間也會一直跟著機器人的位置。

接著是它移動的原理，非常簡單。根據狀態的不同，改變其模式。若不是發射中狀態，那麼飛彈就會一直跟著機器人。反之，會從機器人的位置作為起始點，直直向右發射直到碰到邊界。

若pause(V17)啟動，狀態和位置都不會改變。

- KeyBoard_Sign.v

只偵測wasd, space這五個按鍵。從key_down偵測它是否是處於按下的狀態。

只是相比於直接用idx做拜訪，我這裡是用位元運算去做訪問key_down該位元的數值(0 or 1)

Speaker.v

幾乎直接搬lab7的程式碼，只改了top的部分。由於Speaker_CTL和Buzzer的設計幾乎大同小異，這邊就不特別敘述了，只講top的部分。

由於想做到和聲的效果，所以設置了兩個decoder，讓左右聲道可以不同。

背景音樂是由b_music設定，又數字樂譜的形式，經過decoder後轉成音符頻率。左聲道回持續地撥放背景音樂，而右聲道在預設狀態下也會撥放背景音樂，但右聲道的背景音樂播放順序和左聲道不同，是顛倒的，已達到和聲的效果。此外，或遭遇一些遊戲事件，如：射擊、機器人死亡，右聲道會出現一些單一音符來提醒玩家。

INT2BCD.v： 將binary code convert to BCD code

Clk_22.v： 產生100MHz除2^22頻

LFSR： 產生亂數0~511

- mem_gen module(Dragon_mem_gen.v)

該模組是負責處理記憶體位置的生成和VGA的顯示)

首先，要先知道如何判斷該位置是否要顯示角色圖片。

先計算當前vga_ctl數到的座標，和角色的座標距離是多少。再根據它是否在角色座標的右下方(因為角色做標是定位在圖片左上角)且距離是否在圖片大小內，與根據當前角色的存活狀態，決定是該點是否要顯示角色的圖片。若皆符合的話，角色的enable會設為1，代表要顯示該角色。

再經由距離生成它的記憶體位置，經blk_mem_gen後輸出該角色圖片的pixel。但注意，這裡還不是最終輸出的結果，還要考慮其他角色的碰撞。

所有角色圖片的生成方法都同上述所解釋的原理。

最後，我們再藉由d_enable, d1_enable, d2_enable, m_enable, r_enable送進decoder(case)，處理多個角色圖片重疊時的狀況，來決定該座標最後應該要輸出誰的圖片，或是都不輸出(留白)。

此外，我們藉由這裡處理角色碰撞(重疊)的同時，判斷角色的死亡事件。所以跟隨著decoder的輸出不只有Pixel，還有r_die, d_die, d1_die, d2_die。

注意，這裡說這些變數只是事件而已。因為這些事件不會一直保存(所以我不會叫它「狀態」)。

因此，這裡會遇到一個難題。在生成這些pixel的時候，我們的時脈是25M Hz。而這些事件還要廣播到各自角色的move 模組，但這些模組只有100M / 2^22的頻率，相比25M 小很多。為了我們要讓這個事件的訊號延長一點，我們設計一個cnt來補足這兩個頻率間的時差，讓clk_22可以讀到這個事件的訊號。但是就算有了轉換，clk_22還是會跟不上當前最新的事件，導致可能出現遊戲畫面和實際碰撞後的結果有所誤差。所以我們Event只送出(廣播)最新的事件而已。這樣的優點是我們可以達到即時的效果，而不會出現延遲。但缺點是，如果舊的資訊還沒讓clk_22的時脈讀到，就被新的事件蓋掉時，可能會出現封包的損失。不過我們設計時認為事件的改變不會那麼頻繁，所以就暫時擱置了這樣的狀況。

但實際遊玩時，還是有機率出現延遲的狀況，就是因為出現了資訊的損失(還沒讀到就被蓋掉了)。不過我們把它當成此遊戲的隨機性，讓這遊戲多一些刺激感。

- ssd_top module(ssd_top.v)

該模組負責dip_switch 和button對七段顯示器的控制與其顯示。

其中包含了五個子模組，分別為：

- Timer.v：

當使用dip_switch(rst)重置整個系統時，該模組會開始計時，並同時times(時間)、time_out與stop_state傳回ssd_top。

當計時到59分59秒：

模組回傳time_out為1，計時器停止計時。

當撥動dip_switch(pause)：

計時器停止計時，times數值固定，模組回傳stop_state為1。

當再次撥動dip_switch(pause)：

計時器開始計時，times數值更新，模組回傳stop_state為1。

- BTNC_signal_ctl.v：

該模組負責pb_center的訊號(pb_signal)產生。

- FSM：

該模組負責pb_center對七段顯示器控制的判斷。

FSM中有4個state，每一個state負責一種(pts/hpts/times/rounds)的顯示，當接收到pb_center的訊號時，會切換state並且輸出對應的數值到display_number。

當整個系統重置：

state為STATE_1，輸出pts的數值到display_number。

當按下pb_center：

state切換到下個state，輸出對應的數值到display_number。

- display_number_to_cnt.v：

當FSM將要從七段顯示器顯示的數字輸出(display_number)後，該數字會傳到此模組中進行拆分，把一個16位元分解為四個4位元(cnt0/1/2/3)，再輸入到_7SegShow做輸出顯示。

- _7SegShow.v：

該模組負責在七段顯示器上輸出從display_number_to_cnt輸入的數字。

CF後續擴充:

由於後面又更新了一些功能(切換背景、大招)所以在此就只用文字敘述。

大招的部分:

寫在mem_gen裡面，在外接一些訊號到led。若擊殺數累積10次，就會自動進入大招模式—會有三個飛彈一起發射。基本的控制就由otk_sign, otk_cnt和cd_cnt處理，透過簡單的fsm控制。擊殺時，otk_cnt 累加直至10次後歸0，進入大招狀態(otk_sign = 1)。大招狀態開啟時，將cd_cnt歸零，然後開始累加直至200。期間otk_cnt會維持0的狀態，而led V13會一直閃爍。過了時間後就回到原本狀態(otk_sign = 0)，otk_cnt重新累加。

而如何一次發射三顆飛彈呢?透過計算，在飛彈座標的上下20距離的地方假設兩個新的飛彈座標。在透過一些計算和enable偵測，就能在不多開state和module的情況下生成。(可以把這些計算想像成座標換算)

背景圖片:

多了背景圖片，使畫面不要那麼空虛。礙於角色非長方形，但還好它們的背景圖片都是白色。因此只要偵測該點的pixel為白色時，就顯示背景圖片。至於背景圖片的切換，就用多工器處理即可。

//由於final project的架構複雜，推薦可以看程式碼裡的註解來了解。

// logic diagram和code都有上傳到github

// github link: https://github.com/rickyC3/Logic_Design_Lab_Final_project

Schedule and Work Table

| 週數 | 內容 |
| --- | --- |
| 第14周 | 分工、畫好logic diagram |
| 第15周 | 完成七段顯示器顯示功能的程式 |
| 第16周 | 完成按鍵功能的程式 |
| 第17周 | 完成LCD顯示功能 |
| 第18周 | 測試、除錯 |

| 組員 | 工作 |
| --- | --- |
| 陳睿倬 | LCD顯示功能(角色移動功能) Speaker 測試、除錯 logic diagram report |
| 吳宇哲 | 七段顯示器與按鍵功能 Key_Board logic diagram report |

小結:

本final project致敬我國小做的scratch小遊戲，歡迎遊玩

https://scratch.mit.edu/projects/136886511/